Travaux pratiques

### Manipulation des interfaces réseaux :

- En utilisant les commandes ip, nmcli et ifconfig, déterminez le nom des interfaces et leurs adresses IP

- Expliquez l’utilité de l’interface de loopback

- En utilisant la commande route (avec l'option adéquate) : faire le lien entre les interfaces et les réseaux concernés.

- Déterminez la route par défaut.

- Utilisez la commande ping pour vérifier que les routes vers l'extérieure existe dans les deux sens.

- Exécutez la commande traceroute sur des adresses de plus en plus éloignées et comparez les chemins obtenus

- Modifiez l’adresse IP des machines avec la commande ifconfig et vérification et remise des routes avec la commande « route ».

- Modifiez l’adresse IP du serveur avec la commande nmtui

- Modifiez l’adresse IP du serveur dans la console nmcli

- Ajoutez la passerelle par défaut dans le fichier ifcfg-nom_interface et utilisez la commande ifup pour récupérer la modification

- Modifiez la configuration du serveur en DHCP via nmcli, nmtui et en modifiant le fichier de l’interface

### Configuration du routage statique et dynamique

Dans le réseau d’une entreprise, un client, du réseau 192.168.100.0/24, voudrait récupérer quelques fichiers depuis le serveur FTP du réseau 172.16.0.0/24. L’entreprise utilise des machines linux pour le routage entre les réseaux. En suppose que le réseau entre les deux machine routeur est 10.10.10.0/30.

### Configuration du routage statique

- Créez une route qui va conduire le client vers le serveur FTP (172.16.0.200/24)

- Le client est-t-il capable de recevoir les réponses ? si non expliquez pourquoi.

- Créez la route qui va permettre au serveur FTP de répondre aux requêtes des clients

- Ajoutez la route pour sortir à l’extérieur

- Vérifiez la table de routage et donnez une brève explication de chaque ligne

### Configuration du routage dynamique

L’administrateur système et réseau de l’entreprise voudrait automatiser le routage entre les réseaux, il opte pour RIPv2

- Quel est la différence entre le routage statique et dynamique dans ce cas ?

- Activez le protocole RIPv2 dans les deux serveurs en utilisant Quagga

- Déclarez les réseaux ainsi que la passerelle par défaut

- Vérifiez les tables de routage

- Changez le protocoles RIPv2 par OSPF en utilisant le même outil

- Vérifiez les différents échanges entre les deux serveurs routeur.